| 1. Zestawy komputerowe PC 50 szt. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* |  | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. |
|  | Procesor Zgodny z x64 - dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3,4GHz, pamięć cache co najmniej 3 MB, Procesor osiąga w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 4 840 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | TAK |  |  |
|  | Chipset Chipset zgodny z zaoferowanym procesorem, | TAK |  |  |
|  | Pamięć Ram 4 GB RAM DDR 3 PC3-1600, 2 gniazda pamięci, z możliwością rozbudowy do 16 GB | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzne gniazda rozszerzeń 1 gniazdo PCI – Express x16 2 gniazda PCI Express x1 - wszystkie dostępne (wolne), wszystkie gniazda niskoprofilowe | TAK |  |  |
|  | Porty Dostępne z tyłu obudowy: 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 1xVGA, 1xDisplayPort , RJ45 (Ethernet), słuchawki, mikrofon , z przodu 2xUSB 2.0, mikrofon, słuchawki. Wymagana ilość portów na zewnątrz obudowy komputera nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, kart rozszerzeń itp. | TAK |  |  |
|  | Wnęki rozszerzeń 1 wewnętrzne 3,5", 1 zewnętrzne 5,25", | TAK |  |  |
|  | Sterownik dysku twardego SATA II, dla dwóch urządzeń, | TAK |  |  |
|  | Dysk twardy 500 GB SATA 3,0Gb/s 7200 rpm | TAK |  |  |
|  | Napęd optyczny Umożliwiający odczyt i zapis: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R Double Layer, | TAK |  |  |
|  | Karta graficzna Karta graficzna zintegrowana | TAK |  |  |
|  | Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 Wake on LAN®. Zgodna ze standardami ASF2.0, DASH 1.0, | TAK |  |  |
|  | Karta dźwiękowa Zintegrowana, | TAK |  |  |
|  | Klawiatura, mysz Klawiatura typu Windows slim, układ typu QWERTY US, port USB. Mysz optyczna ze scrolem minimum 400dpi, minimum dwa przyciski, port USB Mysz i klawiatura producenta komputera. | TAK |  |  |
|  | Obudowa Obudowa konwertowalna Typu Small From Factor, zapewniająca pracę w dwóch położeniach wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” i 1 szt. 3,5. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). | TAK |  |  |
|  | Zasilacz Maks. 180 W | TAK |  |  |
|  | Bezpieczeństwo Hasło użytkownika i administratora w BIOS, HDD password, power-on password | TAK |  |  |
|  | System Operacyjny System Operacyjny - Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit lub równoważny | TAK |  |  |
|  | BIOS Obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszki. Możliwość odczytania z Bios informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - AssetTag, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - wybranej karcie graficznej, - stanie wentylatorów (procesora, systemowego) - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA1-SATA3 Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA - monitoringu parametrów termicznych wraz z alterowaniem - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, przy update Biosu, - zarządzania czytnikiem linii papilarnych, - wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów | TAK |  |  |
|  | Dodatkowe Oprogramowanie Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Konieczna jest również możliwość dostępu do Internetu z poziomu w/w podsystemu. Podsystem ten musi być kompatybilny z MS Active Directory. Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. System diagnostyczny producenta komputera działający niezależnie od dysku twardego umożliwiający: - odczytanie informacji o systemie min. (Producent, PN, model, Wersja oraz data wydania Bios, Zainstalowany procesor, taktowanie, Ilość zainstalowanej pamięci RAM, obłożenie pamięci) - wykonanie testu pamięci RAM (test szybki lub zaawansowany), - test dysku, - test urządzeń pracujących na szynie PCI-e, - test portów USB, - test napędu optycznego - oznaczenie uszkodzonych sektorów dysku twardego z próba odzyskania danych z tych sektorów - wygenerowanie pliku konfiguracyjnego i późniejszego wczytania na innym komputerze tej samej serii | TAK |  |  |
|  | Certyfikaty - Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-9001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty. - Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-14001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty. - Deklaracja zgodności CE. Dokument należy załączyć do oferty. - Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze spełniają kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej. Dokument należy załączyć do oferty. - Dokument poświadczający, że głośność oferowanej jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO-9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosi maksymalnie 26 dB. Dokument należy załączyć do oferty. | TAK |  |  |
|  | Monitor Typ ekranu:- Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19” (min. 482mm) Rozmiar plamki: - max. 0,285 mm Jasność:- minimum 250 cd/m2 Kontrast:- minimum 1000:1 Kąty widzenia (pion/poziom): - 160/170 stopni Czas reakcji matrycy: - max 5ms (od czerni do bieli) Rozdzielczość: 1440x900 Złącza:- 15-stykowe analogowe złącze D-Sub i DisplayPort, Regulacja wysokości i pochylenia Certyfikat: EnergyStar 5.0, EPAT Gold, TCO 03 Pobór mocy typowej/czuwanie: max. 20W/1W | TAK |  |  |
|  | Inne Monitor i Komputer muszą być kompatybilne i stanowić zestaw, połączone za pomocą kabla DisplayPort producenta zestawu. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy on-site NBD Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE załączyć do oferty | TAK |  |  |
| 2. Zestaw komputerowy PC 1 szt. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY |  | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. |
|  | Procesor Zgodny z x64 - dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3,4GHz, pamięć cache co najmniej 3 MB, Procesor osiąga w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 9 900 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  | TAK |  |
|  | Chipset Chipset zgodny z zaoferowanym procesorem, |  | TAK |  |
|  | Pamięć Ram 8 GB RAM DDR 3 PC3-1600, 2 gniazda pamięci, z możliwością rozbudowy do 16 GB |  | TAK |  |
|  | Wewnętrzne gniazda rozszerzeń 1 gniazdo PCI – Express x16 2 gniazda PCI Express x1 - wszystkie dostępne (wolne), wszystkie gniazda niskoprofilowe |  | TAK |  |
|  | Porty Dostępne z tyłu obudowy: 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 1xVGA, 1xDisplayPort , RJ45 (Ethernet), słuchawki, mikrofon , z przodu 2xUSB 2.0, mikrofon, słuchawki. Wymagana ilość portów na zewnątrz obudowy komputera nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, kart rozszerzeń itp. |  | TAK |  |
|  | Wnęki rozszerzeń 1 wewnętrzne 3,5", 1 zewnętrzne 5,25", |  | TAK |  |
|  | Sterownik dysku twardego SATA II, dla dwóch urządzeń, |  | TAK |  |
|  | Dysk twardy 1 TB SATA 3,0Gb/s 7200 rpm |  | TAK |  |
|  | Napęd optyczny Umożliwiający odczyt i zapis: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R Double Layer, |  | TAK |  |
|  | Karta graficzna Karta graficzna zintegrowana |  | TAK |  |
|  | Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 Wake on LAN®. Zgodna ze standardami ASF2.0, DASH 1.0, |  | TAK |  |
|  | Karta dźwiękowa Zintegrowana, |  | TAK |  |
|  | Klawiatura, mysz Klawiatura typu Windows slim, układ typu QWERTY US, port USB. Mysz optyczna ze scrolem minimum 400dpi, minimum dwa przyciski, port USB Mysz i klawiatura producenta komputera. |  | TAK |  |
|  | Obudowa Obudowa konwertowalna Typu Small From Factor, zapewniająca pracę w dwóch położeniach wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” i 1 szt. 3,5. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |  | TAK |  |
|  | Zasilacz Max. 240 W |  | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo Hasło użytkownika i administratora w BIOS, HDD password, power-on password |  | TAK |  |
|  | System Operacyjny System Operacyjny - Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit lub równoważny |  | TAK |  |
|  | BIOS Obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszki. Możliwość odczytania z Bios informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - AssetTag, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - wybranej karcie graficznej, - stanie wentylatorów (procesora, systemowego) - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA1-SATA3 Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA - monitoringu parametrów termicznych wraz z alertowaniem - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, przy update Biosu, - zarządzania czytnikiem linii papilarnych, - wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów |  | TAK |  |
|  | Dodatkowe Oprogramowanie Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Konieczna jest również możliwość dostępu do Internetu z poziomu w/w podsystemu. Podsystem ten musi być kompatybilny z MS Active Directory. Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. System diagnostyczny producenta komputera działający niezależnie od dysku twardego umożliwiający: - odczytanie informacji o systemie min. (Producent, PN, model, Wersja oraz data wydania Bios, Zainstalowany procesor, taktowanie, Ilość zainstalowanej pamięci RAM, obłożenie pamięci) - wykonanie testu pamięci RAM (test szybki lub zaawansowany), - test dysku, - test urządzeń pracujących na szynie PCI-e, - test portów USB, - test napędu optycznego - oznaczenie uszkodzonych sektorów dysku twardego z próba odzyskania danych z tych sektorów - wygenerowanie pliku konfiguracyjnego i późniejszego wczytania na innym komputerze tej samej serii |  | TAK |  |
|  | Certyfikaty - Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-9001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty. - Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-14001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty. - Deklaracja zgodności CE. Dokument należy załączyć do oferty. - Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze spełniają kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej. Dokument należy załączyć do oferty. - Dokument poświadczający, że głośność oferowanej jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO-9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosi maksymalnie 26 dB. Dokument należy załączyć do oferty. |  | TAK |  |
|  | Monitor Typ ekranu:- Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 24” (min. 610mm) IPS Rozmiar plamki: - max. 0,27 mm Jasność:- minimum 300 cd/m2 Kontrast:- minimum 1000:1 Kąty widzenia (pion/poziom): - 178/178 stopni Czas reakcji matrycy: - max 7ms (od czerni do bieli) Rozdzielczość: 1920x1200 Złącza:- 15-stykowe analogowe złącze D-Sub i DisplayPort, Regulacja wysokości i pochylenia Certyfikat min.: EnergyStar 5.0, EPEAT Gold, TCO 5.0 Pobór mocy typowej/czuwanie: max. 30W/0,6W Wbudowany hub USB |  | TAK |  |
|  | Inne Monitor i Komputer muszą być kompatybilne i stanowić zestaw, połączone za pomocą kabla DisplayPort producenta zestawu. Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja min. 36 miesięcy on-site NBD Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Certyfikat CE załączyć do oferty |  | TAK |  |
| 3. Drukarki 15 szt. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY |  | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | Drukowanie - Szybkość drukowania w A4 - min. 38 str./min w mono - Czas pierwszego wydruku - maks. do 5 sekund - Rozdzielczość min.1200 x 1200 dpi - Języki druku min. PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, emulacja PostScript3 - Czcionki drukarki min.87 skalowanych czcionek PCL - Zespół drukowania dupleks mechaniczny automatyczny |  | TAK |  |
| 2. | Interfejs i oprogramowanie - Złącza Min. port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX, IEEE1284 dwukierunkowe równoległe, - Kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 lub nowsze |  | TAK |  |
| 3. | Podawanie papieru - Pojemność papieru min. Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; min. Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności min. 530 arkuszy 80g/m2 - Format papieru Min. Podajnik 1: A4, A5, B5, A6 min. Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Monarch, Com-9, Min .Com-10, DL, C5, C6, nośniki (baner) do 120 cm długości min. Druk dwustronny: A4, B5 - Gramatura papieru min. Podajnik 1: 60 – 120 g/m2; min. Druk dwustronny: 60 – 120 g/m2; min. Podajnik uniwersalny: 60 – 163 g/m2 - Odbiornik papieru min. Do 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu min. Do 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry |  | TAK |  |
| 4. | Pozostałe parametry techniczne - Pamięć (RAM) min. Standardowa pamięć RAM: 64 MB, możliwość rozbudowy do 320MB - Szybkość procesora min. 330 MHz - Obciążenie min. maksymalne obciążenie do 80 000 stron miesięcznie |  | TAK |  |
| 5. | Wymaganie dodatkowe - Gwarancja min. 36 miesięcy gwarancji producenta drukarki - naprawa w autoryzowanym serwisie ciągu 72h od daty dostarczenia urządzenia. - Wymagane dokumenty: Deklaracja CE, Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem., Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty, Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. - dodatkowe oprogramowanie Oprogramowanie do zarządzania wydrukiem: analiza kosztów - dołączone do drukarki:, ograniczenia dostępu do wydruku dla wybranych użytkowników, monitorowanie stanu drukarki. Funkcja automatycznego powiadomieniu o alertach drukarki na skrzynkę e-mail. - Materiały eksploatacyjne: Wymagana rozdzielność bębna i tonera. - Możliwość zastosowania w urządzeniu tonera na minimum 11000 stron według normy ISO/IEC19752 |  | TAK |  |